
连云港市珠宝玉石产品监督抽查实施细则
1、范围

  本细则适用于连云港市市场监督管理局组织实施的珠宝玉石产品质量的监督抽查。
本细则内容包括产品类别、检验依据、抽样、样品确认、检验要求、判定原则、检验结果确认、异议处理。
2、产品类别

本方案适用于珠宝玉石产品监督抽查，监督抽查产品范围包括珠宝玉石制品以及用于此类产品镶嵌的贵金属材质。

2.1产品分类及代码见表1

表1  产品分类及代码

	产品分类
	产品一级分类
	产品二级分类 
	产品三级分类

	分类代码
	163
	16311
	16311.042

	分类名称
	宝石和半宝石
	天然宝石类
	水晶（宝石级）


2.2 产品种类

宝石类：包括水晶、红宝石、蓝宝石、碧玺、石榴石、海蓝宝石等等。

玉石类：包括玛瑙、翡翠、和田玉、蛇纹石玉等等。

3、检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本方案。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本方案。

GB/T16552 《珠宝玉石名称》

     GB/T16553 《珠宝玉石鉴定》

     GB 11887   首饰 贵金属纯度的规定及命名方法

     GB/T 18043 首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

4、抽样

抽样具体要求参照文件《省级产品质量监督抽查（风险监测）抽样补充规定》，需要时抽样人员利用监督抽查过程监管系统实时记录被抽样企业和抽样样品的相关信息。

4.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。
4.2抽样方法、基数及数量

4.2.1抽样地点为商品经销点时，抽样人员应由当地监管部门不少于2人陪同进行抽样。正在销售的产品（有明显不合格品标志的除外）视为合格产品。

4.2.2抽样地点为网络平台时，应不少于2人进行抽样。正在销售的产品视为合格产品。

4.2.3抽样方法及数量

    由于珠宝玉石产品的特殊性，每件产品均具有唯一性特征，因此所抽取的每一件产品均代表一个独立批次。
4.4 样品的运输与保存

4.4.1在实体店抽取的样品由抽样人员带回承检机构，确保样品在运输中状态不发生变化。承检机构接收样品应当有专人负责检查，对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库保存。

4.4.2在网络平台抽取的样品由平台邮寄至承检机构，承检机构接收样品时应当由两人以上同时负责拆封，对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库保存，必要时应对拆封及标识过程进行电子影像记录留证。

4.5 抽样单

在生产企业抽样时参照DB32/T455附录F《产品质量监督检查抽样单填写规范》填写抽样单，在实体店、电商平台、电视购物等消费终端抽样时参照《产品质量监督抽查/风险监测样品信息采集单填写规范》填写采样单。

样品确认

    抽取样品后，承检机构应当通过邮政特快专递，将样品确认文书送达样品标注的生产企业进行样品确认。
生产企业应当在签收样品确认文书之日起7日内，通过传真、挂号信、特快专递等方式向承检机构反馈样品确认结果的书面材料。逾期未书面反馈或者拒绝签收的，视同认可样品为生产企业产品。
6 、检验要求

6.1 检验项目

检验项目及重要程度分类见表4。（注：如产品暂无《产品质量监督抽查实施规范》的，无需进行项目重要程度分类）。应明确需保留电子记录或影像记录的关键检验项目或不可复检的项目。

表4  检验项目及重要程度分类

	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准
	强制性/推荐性
	检测方法
	检验过程是否需要电子记录或影像记录
	重要程度分类（如有）

	
	
	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	标签标识
	GB/T16552
	推荐性
	GB/T16553
	
	
	●

	2
	光性特征
	GB/T16552
	推荐性
	GB/T16553
	
	
	●

	3
	质量
	GB/T16552
	推荐性
	GB/T16553
	
	
	●

	4
	密度
	GB/T16552
	推荐性
	GB/T16553
	
	
	●

	5
	吸收光谱
	GB/T16552
	推荐性
	GB/T16553
	
	
	●

	6
	折射率、双折射率
	GB/T16552
	推荐性
	GB/T16553
	
	●
	

	7
	多色性
	GB/T16552
	推荐性
	GB/T16553
	
	
	●

	8
	荧光观察
	GB/T16552
	推荐性
	GB/T16553
	
	
	●

	9
	放大检查
	GB/T16552
	推荐性
	GB/T16553
	
	●
	

	10
	贵金属含量
	GB 11887
	强制性
	GB/T18043
	
	●
	

	备注
	a极重要质量项目

b重要质量项目


注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

6.2  产品标签检查内容包括（如有）：

（1） 珠宝玉石名称

6.3  检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定，同时向任务下达部门汇报。

若被检产品明示的质量要求低于或包含规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

 若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

检验项目严格按照标准中规定检验方法，若标准中具有不同的检验方法，应优先采用仲裁法。

其它需要注意的检验事项。

7 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目出现不合格时，应依据标准判定规则判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。（注：如产品暂无《产品质量监督抽查实施规范》的，不进行不合格程度判定）。 

   在生产企业抽样的检验报告结论用语见DB32/455《产品质量监督检查工作规范》。在市场采样的检验报告结论用语为“经检验，所检项目/XX项目符合/不符合XX标准、XX标准和XX实施规范，所检样品合格/不合格（或严重不合格）。

8 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具复检检验报告。复检结论为最终结论。

PAGE  
- 7 -

