
连云港市防水涂料产品质量市级监督抽查实施细则
1.范围

本细则适用于连云港市市场监督管理局组织的防水涂料产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。
2.抽样方法

2.1生产企业、实体店抽样
在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。所抽取样品应当包括检验样品和备用样品。
3.检验依据
表1 聚氨酯防水涂料检验项目
	序号
	检验项目
	依据标准

	1
	固体含量
	GB/T 19250-2013

	2
	拉伸强度
	GB/T 19250-2013

	3
	断裂伸长率
	GB/T 19250-2013

	4
	撕裂强度
	GB/T 19250-2013

	5
	低温弯折性
	GB/T 19250-2013

	6
	不透水性
	GB/T 19250-2013

	7
	粘结强度
	GB/T 19250-2013

	8
	吸水率
	GB/T 19250-2013

	9
	挥发性有机化合物
	JC/T 1066-2008

	10
	苯
	JC/T 1066-2008

	11
	甲苯+乙苯+二甲苯
	JC/T 1066-2008

	12
	苯酚
	JC/T 1066-2008

	13
	蒽
	JC/T 1066-2008

	14
	萘
	JC/T 1066-2008


表2 聚合物水泥防水涂料检验项目
	序号
	检验项目
	依据标准

	1
	固体含量
	GB/T 23445-2009

	2
	拉伸强度（无处理）
	GB/T 23445-2009

	5
	断裂伸长率（无处理）
	GB/T 23445-2009

	8
	低温柔性
	GB/T 23445-2009

	9
	粘结强度（无处理）
	GB/T 23445-2009

	12
	不透水性
	GB/T 23445-2009

	13
	挥发性有机化合物
	JC/T 1066-2008

	14
	游离甲醛
	JC/T 1066-2008

	15
	苯、甲苯、乙苯、和二甲苯总和
	JC/T 1066-2008


表3 水乳型沥青防水涂料检验项目
	序号
	检验项目
	依据标准

	1
	固体含量
	JC/T 408-2005

	2
	耐热度
	JC/T 408-2005

	3
	不透水性
	JC/T 408-2005

	4
	粘结强度
	JC/T 408-2005

	5
	低温柔性（标准条件）
	JC/T 408-2005 

	6
	低温柔度（热处理）
	JC/T 408-2005

	7
	断裂伸长率（标准条件）
	JC/T 408-2005

	8
	断裂伸长率（热处理）
	JC/T 408-2005

	9
	挥发性有机化合物
	JC/T 1066-2008

	10
	游离甲醛
	JC/T 1066-2008

	11
	苯、甲苯、乙苯、和二甲苯总和
	JC/T 1066-2008


表4 聚合物乳液防水涂料检验项目
	序号
	检验项目
	依据标准

	1
	断裂伸长率
	JC/T 864-2008

	2
	低温柔性
	JC/T 864-2008

	3
	不透水性
	JC/T 864-2008

	4
	固体含量
	JC/T 864-2008

	5
	处理后的拉伸强度保持率

（加热处理）
	JC/T 864-2008

	6
	处理后的断裂延伸率
（加热处理）
	JC/T 864-2008

	7
	加热伸缩率
	JC/T 864-2008

	8
	挥发性有机化合物
	JC/T 1066-2008

	9
	游离甲醛
	JC/T 1066-2008

	10
	苯、甲苯、乙苯、和二甲苯总和
	JC/T 1066-2008


检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
4.判定规则
4.1依据标准

JC 1066-2008 《建筑防水涂料中有害物质限量》
GB/T 19250-2013  《聚氨酯防水涂料》 

GB/T 23445-2009  《聚合物水泥防水涂料》
JC/T 408-2005  《水乳型沥青防水涂料》
JC/T 864-2008  《聚合物乳液建筑防水涂料》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
4.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。
5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

