ICS

CCS B

3207

连云港市地方标准

DB3207/T XXXX—XXXX

畜禽粪便卧式螺旋反应器好氧堆肥技术规程

Technical code of practice for aerobic composting of livestock and poultry manure with horizontal spiral reactor

（报批稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX- XX - XX实施

连云港市市场监督管理局  发布

前  言

本文件按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由连云港市农业农村局提出并组织实施与监督。

本文件由连云港市农业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：连云港市农业科学院、连云港市农村能源环境保护办公室、连云港市海州区板浦镇农业技术和推广服务中心。

本文件主要起草人：谭一罗、张广旭、房健、沈晓阳、孙潇潇、顾颖、徐琳、张苏珍、王加成、樊继伟、王康君、郭明明、李晓峰、师毅君、何茂盛、徐大勇。

畜禽粪便卧式螺旋反应器好氧堆肥技术规程

1  范围

本文件规定了畜禽粪便卧式螺旋反应器好氧堆肥的术语和定义、设施选址与建设、堆肥原料及预处理、工艺控制、堆肥产品、环境保护与安全、档案管理等方面的要求。

本文件适用于连云港地区使用卧式螺旋反应器的畜禽粪便好氧堆肥。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18596  畜禽养殖业污染物排放标准

GB/T 19524.1  肥料中粪大肠菌群的测定

GB/T 19524.2  肥料中蛔虫卵死亡率的测定

GB 20287  农用微生物菌剂

GB/T 23349  肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定

GB/T 25246  畜禽粪便还田技术规范

GB/T 27622  畜禽粪便贮存实施设计要求

GB/T 36195  畜禽粪便无害化处理技术规范

NY/T 525  有机肥料

NY/T 682  畜禽场场区设计技术规范

NY/T 1168  畜禽粪便无害化处理技术规范

NY/T 3023  畜禽粪污处理场建设标准

NY/T 3442  畜禽粪便堆肥技术规范

NY/T 3877  畜禽粪便土地承载力测算方法

3  术语和定义

- 下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

卧式螺旋反应器 horizontal spiral reactor

将进出料、曝气、搅拌和除臭融为一体，具有加热、搅拌、通气等功能的卧式好氧堆肥设备。

4  设施选址与建设护

4.1  选址

4.1.1  应符合村镇建设发展规划、土地利用发展规划和环境保护规划。

4.1.2  法律法规规定的、县级人民政府依法划定的禁养区禁止建设禽粪便相关处理设施。

4.2  建设

4.2.1  场地设施应包括粪便贮存区、预处理区、发酵区和后处理区，粪便贮存应符合GB/T 27622的规定。辅助工程应包括污水处置、仓库和消防。

4.2.2  场内应建设堆肥渗滤液的贮存池及防渗漏措施，配置防雨淋设施和雨水排水系统，不应对地下水造成污染。

4.2.3  设置在养殖场内的堆肥设施应按照NY/T 682的规定设计，独立建设的畜禽粪便处理场地应符合NY/T 3023和GB/T 36195的规定。

  - 5  堆肥原料及预处理

5.1  原料

包括主料和辅料，主料为畜禽粪便，辅料为秸秆、杂草、木屑、落叶、食用菌菌渣等。

5.2  粉碎

堆肥前辅料应进行必要的破碎，堆料粒径≤10 mm。

5.3  碳氮比

堆肥物料碳氮比（C/N）宜为 25:1～30:1，即主料宜占堆肥物料的70%～80%，可通过添加辅料或畜禽粪便进行调节。

5.4  酸碱度

堆肥粪便的酸碱度（pH值）应控制在6.0～9.0之间，可通过添加磷酸二氢钾等酸性物质或生石灰等碱性物质进行调节。

5.5  含水率

畜禽粪便的初始含水率应≤75%，宜通过添加干、湿物料或粪污等调节堆肥物料的含水率至50%～70%。

  - 6  工艺控制

6.1  菌剂接种

将复合微生物菌剂与堆肥物料按0.1%～0.2%的比例接种，宜将菌剂活化后再均匀撒入堆肥物料中。接种的复合微生物菌剂应符合GB 20287的规定。

6.2  进料

将接种菌剂后的堆肥物料投入反应器，投入物料量宜为反应器容积的50%～80%，发酵过程中始终保持反应器上端预留至少20%的空间用于通气。

6.3  温度

反应器温度设定在45 ℃～55 ℃。

6.4  氧气含量

进料后，启动反应器搅拌叶和风机，堆体内氧气含量宜≥5%。

6.5  发酵时间

反应器内发酵4 d～7 d，发酵后物料无恶臭，呈疏松状为宜。

6.6  后处理

将发酵后物料转运至发酵场进行后处理。堆肥高度宜≤50 cm，每2 d～3 d进行1次翻堆，7 d后，呈茶褐色，有明显的腐殖气息即完成腐熟。

  - 7  堆肥产品

7.1  产品质量

发酵后的畜禽粪便如直接还田利用应符合NY/T 3877和GB/T 25246的规定，生产商品化有机肥的应符合NY/T 525的规定。

7.2  检测指标及方法

有机质、含水率的测定，按NY/T 3442规定执行。粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率的测定，按GB/T 19524.1和GB/T 19524.2规定执行。重金属含量的测定，按GB/T 23349规定执行。

7.3  贮存

应贮存于干燥、通风处，贮存设施应有防雨、防潮功能。

  - 8  环境保护与安全

8.1  臭气及渗沥液处理

8.1.1  场界恶臭污染物允许浓度应符合GB 18596的规定，并采取必要的灭蝇措施。

8.1.2  堆肥工程须有独立的渗沥液收集设施，渗沥液收集后，可作为堆肥原料的水分调节，剩余渗液通过场区内污水处理设施处理，污水排放标准应符合NY/T 1168规定。

8.2  安全管理

    - 8.2.1  人员管理

应建立安全培训制度，对管理人员和操作人员进行岗前培训，使其熟练掌握岗位技术要点、设备操作要求等。

    - 8.2.2  安全生产管理

8.2.2.1  机械设备中外露的驱动、传动、辊筒等部件的运动链应配有防护罩，并在操作者可能接触到的地方安装接触预防装置。

8.2.2.2  不应将农药、刚消毒的粪污、畜禽尸体、骨粉等物质投入堆肥利用设施。

8.2.2.3  应为操作人员提供劳动安全卫生条件和劳动防护用品，岗位操作人员应按规定使用安全防护及劳保用品。

8.2.2.4  应建立健全安全生产岗位责任制，制定安全生产管理制度、安全生产应急预案等，及时排查安全隐患。

  - 9  档案管理

应建立畜禽粪便好氧堆肥台账，台账应妥善保管2年以上。