| ICS | 65.040.01 |
| --- | --- |
| CCS | B 05 |

3207

连云港市地方标准

DB 3207/T XXXX—XXXX

稻麦轮作“无人化农场”建设技术规范

Construction specifications of "unmanned farms" for rice and wheat rotation

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

连云港市市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由连云港市农业农村局提出并组织实施与监督。

本文件由连云港市农业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：连云港市农机试验推广站、连云港市海州区农业农村局、东海县农机化技术推广服务站、灌云县农业机械化技术推广服务站、灌南县农机化技术推广服务站、连云港市赣榆区农业技术推广中心、连云港市农产品质量监督检验测试中心。

本文件主要起草人：姜娅、顾文威、谷少委、刘芹、谢韵清、陈翠竹、张建光、孙迎波、张晓山、苗全喜、葛正岭、张婷、孙晓静、韩晨。

稻麦轮作"无人化农场"建设技术规范

- 1 范围

本文件规定了稻麦生产无人化农场建设的总体要求、基础设施建设、作业装备配置、农业物联网设施配置、稻麦生产、智慧管理平台建设的要求。

本文件适用于稻麦生产的无人化农场建设。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2894  安全标志及其使用导则

GB 10395.1  农林机械 安全第1部分：总则

GB/T 20864  水稻插秧机技术规范

GB/T 30600  高标准农田建设通则

GB/T 37164  自走式农业机械导航系统作业性能及评价方法

GB 50288  灌溉与排水工程设计规范

NY/T 391  绿色食品 产地环境质量

NY/T 499  旋耕机作业质量

NY/T 650  喷雾机（器)作业质量

NY/T 1645  谷物联合收割机适用性评价方法

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

无人化农场 unmanned farm

采用物联网及网络通讯、大数据、人工智能、云平台、无人驾驶等新型技术，对农场生产所需设施装备等进行智能优化及远程自动控制，用智能化机器替代人工，满足农作物高产栽培、农场智能化管控、农业机械无人化作业、节能节水等现代化生产要求，实现农业生产过程智能化的作业场地。

- 4  基本要求

4.1  人员

4.1.1  工作人员应配备管理人员、操作人员和维修人员。人员配备应与农机作业服务规模、工种设置、岗位职责相适应。

4.1.2  应确认工作人员技能符合岗位要求，保证在岗人员熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，并具备安全操作、事故预防和应急处理能力。未经培训或考核不合格的工作人员，不应上岗作业。

4.1.3  管理人员应通过安全生产相关法律法规、安全生产管理相关工作、农业行业专业知识、农机生产技术等培训。

4.1.4  操作人员应能熟练使用电子产品，经过无人驾驶系统的操作技能培训后方可上岗操作。

4.1.5  维修人员应持有合法有效的职业资格证，熟悉作业有关的安全管理制度和操作规程，并按规定配备相应的劳动保护用品。

- 4.2  农场环境

应符合NY/T 391的要求，并具有较好的土壤结构，保水保肥力较强。

- 4.3  设施设备

- 4.3.1  作业机具

- 4.3.1.1  应选择适宜的配套作业机具，技术状态保持良好。

- 4.3.1.2  机具安全性应符合GB 10395.1的要求。

- 4.3.1.3  机具自动导航系统应符合GB/T 37164的要求。

- 4.3.2 软件平台

- 应用软件应包含数据安全设计，包括数据库的安全、数据采集、数据传输、数据处理、数据存储、数据备份和恢复的安全。对重要、敏感的数据应进行加密和完整性保护。

- 4.3.3  网络通讯

- 网络通讯应满足以下要求：

a） 上行速度不低于200 Mbps；

b） 下载速度不低于200 Mbps；

c） 平均丢包率不高于0.05%；

d） 网络平均延时不超过50 ms；

e） 可满足图形以及数据的稳定传输。

- 4.5.2 基站或网络覆盖

- 应建有北斗固定基站或满足CORS网络覆盖要求。

- 5  基础设施建设

- 5.1 标准化农田建设

- 5.1.1  田块总面积宜不小于500 667 m2且相对集中，单个田块的长度宜不小于80 m、宽度宜不小于30 m。

- 5.1.2  农田的基础设施建设工程应符合 GB/T 30600的要求。

- 5.1.3  道路、沟渠、桥涵、排灌设施等应便于农机装备进出、作业、调头、转运等。

- 5.2 农机出入口

- 5.2.1  应根据农业生产需要合理设置农机出入口，并用水泥硬化，方便无人农机进、出田块。下田口宽度应不低于4 m，坡度应不大于30°，坡面应具有防滑功能。

- 5.2.2  下田口硬化层应延伸至水田硬底层，防止在浮泥层形成一定高差的“台阶”，造成农机出入困难。

- 5.3 田间道路

- 田间道路主干道宽度应不小于4 m，田间道路转角最小半径应不小于6 m。

- 5.4 灌排系统

- 宜建设智能灌溉系统，实现对干渠、支渠、田间进排水的智能化控制。灌排沟渠设计应符合GB 50288的要求。

- 5.5 监控系统

- 应架设具有网络传输功能的视频监控设备，对田间整体情况进行在线监控，同时接入监控中心显示大屏幕。

- 6  作业装备配置建设

6.1 配置建设

6.1.1 配置类型

无人农机配置宜包括但不限于以下类型：

a) 动力机械；

b) 种植施肥机械；

c) 田间管理机械；

d) 收获机械。

6.1.2 配置数量

无人农机数量根据生产需要合理配置。

6.1.3 功能要求

作业装备配置应具备以下功能：

a) 作业路径自动跟踪；

b) 手自一体快速切换；

c) 支持车辆遥控、云控、手动多重操作；

d) 作业速度自动调节；

e) 作业机具自动控制；

f) 车辆启停自动控制；

g) 地块地形识别；

h) 车载终端支持机器及作业参数调整，自动路径规划；

i) 支持接收云端一键控制车辆及接收云端一键下发智能路径规划；

j) 支持接收智能农机平台的无人农机的作业部署与监控；

k) 支持云端一键控制多车协同作业；

l) 多种作业路径，包括回字形、灯泡形、U 字型、套圈等；

m) 作业状态监测及作业状态数据上传；

n) 支持无人农机自动出入库全流程无人化作业；

o) 具备安全保障系统，包括但不限于毫米波、视觉、激光雷达等；

p) 突发问题智能预警。

6.1.4  机具要求

适用于无人农场的农机具应符合附录A的要求。

6.1.5  维修保养要求

维修保养要求应包括但不限于：

a) 建立安全日常检查、保养和维修管理等相关制度，并做好记录；

b) 维修设备和量具、仪表、仪器、检测器具等，经有资质的计量检验检测机构检定合格，并在检

定有效期内；

c) 加装电子化设备的维修保养要求包括：

1) 硬件结构紧固检查；

2) 网络传输和 RTK 连接检测；

3) 电源、连接线缆检测；

4) 进行无人驾驶农机装备各项功能测试。

6.2  机库建设

6.2.1  应建有智能农机装备停放库、配件库、维修中心。农机库分为封闭式机库和敞开式机库两种类型。农机库房门应符合宽×高≥5 m×3 m；内部建造应采用无隔墙统间存放机具，采光和通风条件良好，地面应铺成钢筋混凝土结构路面。

6.2.2  每台农机应有固定的停机位，可达到有序地进行无人出入库操作。为方便农机进行无人出入库作业，机库大门应靠近机库外的道路。

6.2.3  农机库内行车道的宽度应大于3 m，每台农机具的间距为 0.5 m～1 m 之间，应根据无人农机数量规划停车位，农机库内单个农机车位的面积：

a) 轮式拖拉机：宜占用面积≥35 m2/台；

b) 水稻插秧机、小麦复式播种机、喷杆喷雾机、植保无人航空驾驶器：宜占用面积≥20 m2/台；

c) 谷物联合收割机：宜占用面积≥35 m2/台。

6.2.4  农机库应有良好的防火、防盗、防自然灾害和安全通行等功能，配备相关消防器材，安全设施应符合消防的规定。

6.2.5  应有明显的安全警示标志，并符合GB 2894的规定。

6.3  日常管理

合理规划设备存放区域，确保设备摆放整齐、稳固，避免设备因摆放不当而受损。根据设备的使用情况和维护计划，定期对设备进行维护和保养，确保设备的长期稳定支行。

7  农业物联网设施配置建设

7.1  智能灌溉设备

应配备智能灌溉设备，实时监测地块水位，根据稻麦生产需求远程控制灌溉设备的开启和关闭。

7.2  视频信息采集设备

应配备网络摄像头，依据作业田块大小、田块与机库距离，合理布局与设计，监控作业区内的实时情况，保证视野充足。

7.3  气象信息采集设备

应配备气象信息采集设备，采集风速、风向、空气温度、空气湿度、光照度、降雨量等信息。

7.4  智能虫情监测设备

应配备智能虫情监测设备，对虫情信息进行实时监测。

7.5  作物长势监测设备

配备作物长势监测设备，对作物农情信息综合监测。

7.6  土壤墒情监测设备

配备土壤墒情监测设备，对田块土壤湿度等信息进行实时监测。

7.7  日常管理

建立定期巡检制度，对物联网设备进行物理检查。利用系统内置的监控功能，实时监测设备的运行状态和性能指标。

8  智慧管理平台建设

8.1  总体要求

平台应具备数字地图、信息管理、作业任务调度、生产记录等功能支持电脑端和移动端接入。

8.2  数字地图

应具备农田、道路、机库、农资存放区、检修区等地理信息采集建档功能，应记录以下信息：

a)	农田的周边界信息、道路、机库、农机具存放区、检修区等信息；

b)	农田管理数据信息：施肥、施药等信息。

8.3  信息管理

应具备农机、农田、农资、农户、作业等信息管理功能。

8.4  作业任务调度

8.4.1  农场中央的指挥控制中心和云平台监控系统，应对农场进行整体调控，监控农场内作物生长环境、土壤状态以及所有机具的作业状态，并进行智能实时调控。

8.4.2  应通过信息收集，汇总，算法决策，分配资源，对农机进行定位，将农机的实时位置发送至云平台，通过机载传感器实时监控农机的工作运行状况，进行不同的农机日程规划，对多农机协同作业方案制定规划。在云平台中建立数据库，对农机的运行状态进行统一的管理，包括农机作业时间、作业路径等。

8.4.3  应可实现无人农机的农机监控、作业监控、路径规划、历史轨迹、指挥调度、统计分析和设备预警等功能。

8.5  监控中心

8.5.1 应有定位监测系统，实时监测农机位置、行走轨迹、作业时长、作业面积及作业深度等。

8.5.2 视频监控设备应具有以下功能：

a) 昼夜成像功能；

b) 高清成像功能。

8.5.3 应布置大屏幕显示屏，用于为无人农场的全过程运行状况提供展示支持，实现对外展示和辅助调度工作的功能。

8.6  网络安全管理

采用加密技术、防火墙等安全措施，确保数据传输和存储过程的安全。规范数据的采集、存储和使用，避免数据泄露和被篡改。根据系统的发展需求和用户反馈，制定系统更新计划，及时对系统进行升级和维护。

8.7  生产记录

生产记录应至少保存两年，其应覆盖耕种管收全部环节，包括但不限于：

a) 农场基本情况：种植品种、种植方式、种植面积、种植时间等；

b) 作物生长状况（株高、叶龄、总苗数、特殊状况如倒伏、药害）等信息；

c) 田间用药、用肥情况：生长期间发生的病虫害信息，使用的肥料、农药名称、时间、数量等；

d) 采收情况：采收时间、采收数量等；

e) 无人农机作业面积。

附  录  A

（规范性）

适用于无人化农场的农机具要求

表A.1规定了适用于无人农场的农机具要求。

表A.1  适用于无人化农场的农机具要求

| 农机类型 | 农机品目 | 智能化技术 | 机具要求 | 作业质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动力机械 | 无人驾驶拖拉机 | 远程控制、自动换向、自动转向、后悬挂自动控制、动力输出装置自动控制、发动机工况回传、自动路径规划、车速自动控制、视频图像回传 | 动力换向、电子油门、电液提升 | 作业直线度误差应不大于2.5 cm，作业质量应符合NY /T 499 |
| 种植施肥机械 | 无人驾驶水稻插秧机 | 自动路径规划、自动转向、车速自动控制、云平台远程管控、视频图像回传 | 无级变速 | 作业直线度误差应不大于2.5 cm，交接行、作业质量应符合GB/T 20864 |
|  | 无人驾驶小麦播种机 | 主机具有自动路径规划、自动转向、车速自动控制、云平台远程管控、视频图像回传 | 智能控制种量、肥量 | 播深合格率≥75%，播种量一致性变异性系数≤39% |
| 田间管理机械 | 无人驾驶高地隙植保机 | 车速自动控制、自动路径规划、自动调头转向、自动控制喷药臂、视频图像回传、自动流量控制 | HST 变速系统、药泵电控 | 作业直线度误差应不大于2.5 cm，作业质量应符合NY/T 650 |
|  | 无人植保飞行器 | 搭载双重雾化喷洒系统，智图系统，有源相控阵雷达和双目视觉感知系统，集飞防、航测于一体 | 拥有大作业箱容积和大的作业载荷 | 作业直线度误差应不大于2.5 cm，作业质量应符合NY/T 650 |
| 收获机械 | 无人驾驶谷物联合收割机 | 支持自动多路径规划（“回”字形、“灯泡”形）、车速自动控制、割 取离合自动控制、脱谷离合自动控 制、卸粮离合自动控制、粮满自动 停车、遥控卸粮、视频图像回传 | HST 变速系统、粮满报警信号 | 作业直线度误差应不大于2.5 cm，作业质量应符合NY/T 1645 |

参  考  文  献

[1] 国务院 中央军委印发《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》（国令第761号）

[2] 江苏省农业农村厅印发《关于印发江苏省粮食生产“无人化农场”和特色农业生产全程机械化示范基地（园区）建设指引的通知》（苏农机〔2021〕15号）